ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ

ПАСПОРТ

Электросетевой комплекс

КТП-259 СНТ «Аэропорт»

(Ивановская обл., Ивановский р-н, д. Жуково, СНТ «Аэропорт»)

Составил: _______________________________________С.А. Пшеничников

Проверил: ______________________________________С.А. Корычев

Паспорт составлен «01» июня 2023г.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

| Наименование | КТП-259 100кВА 6/0,4 «СНТ Аэропорт» |  |
| --- | --- | --- |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1981 |  |
| Балансовая принадлежность | ООО «ИВЭЛС» (ИНН: 3702171348) |  |
| Основной потребитель | СНТ «Аэропорт», автостоянка |  |
| Показатели надежности потребителя | третья категория |  |
| Сезонность потребителя | всесезонное потребление |  |
| Питающая линия | Основная | ВЛ-6кВ ф. 653 ПС «Жуково» |
|  | Резервная | - |

ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ

| Зав.№ тр-ра | Тип | Мощность | Группа соедин. | ВН | НН | Uк % | ПБВ | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н/д | ТМ-100/6/0,4-УХЛ1 | 100 кВА | Y/Yн-11 | 6кВ | 0,4кВ | 4,63 | ± 2х2,5% | 1981 |

ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В СОСТАВЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

| № | Наименование электрооборудования | Марка провода/ материал опоры | Протяженность, м | Эксплуатационная ответственность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-6 кВ |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-6кВ от оп.41 ф. 653 ПС «Жуково» до КТП-259 | АС-35/ ж/бетон (28 шт.) | 1400 | ООО «ИВЭЛС» |
| ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4кВ до садовых участков | АС-35/ дер. на ж/б пас. (71 шт.) | 2037 | ООО «ИВЭЛС» |
| 2 | ВЛ-0,4кВ до автостоянки | АС-35/ дер. на ж/б пас. (26 шт.) | 963 | ООО «ИВЭЛС» |

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ

| Дата | Описание работ | Должность, фамилия и подпись производителя работ |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПЫТАНИЯХ И ИЗМЕРЕНИЯХ

| № | Дата | Наименование оборудования | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |