Общество с ограниченной ответственностью «Ивановская электросетевая компания»

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ

ПАСПОРТ

Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ

№ 302 (КИЗ «Ломы»)

Расположенная по адресу: Ивановская обл., Ивановский р-он, д. Ломы, напротив д.73

| Составил: А.В. Лизунов | № инвентаризационный |
| --- | --- |

| Проверил: |  | ТП карточка основных фондов |
| --- | --- | --- |
| Паспорт составлен: |  |  |
| «12» мая 2020 г. |  |  |

Общие данные

| Наименование | КТП-302 (КИЗ «Ломы») 10/0,4 кВ |  |
| --- | --- | --- |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1974г. |  |
| Балансовая принадлежность | ООО «ИВЭСК» |  |
| Основной потребитель | Население КИЗ «Ломы», Администрация Коляновского сельского поселения |  |
| Показатели надежности потребителя |  |  |
| Сезонность потребителя | Всесезонное потребление |  |
| Питающая линия | Основная | Отпайка от ВЛ-10 кВ ф.156 ПС «Дегтярево» на оп. 84: ВЛ-10 кВ – 30 м. |
|  | Резервная | - |

Данные трансформатора

| № п/п | Паспортные характеристики | Диспетчерское наименование |
| --- | --- | --- |
|  |  | Т-1 |
| 1 | Число фаз | 3 |
| 2 | Тип | ТМ-100 10/0,4 кВ |
| 3 | Завод-изготовитель | г. Москва |
| 4 | Зав.№ | 36900 |
| 5 | Чертёж № | нет сведений |
| 6 | Год выпуска | 1973 |
| 7 | Год ввода в эксплуатацию | 1974 |
| 8 | Схема и группа соединений | У-У-0 |
| 9 | Номинальная мощность, кВА | 100 |
| 10.1 | Номинальный ток, А, ВН | 5,77 |
| 10.2 | СН | ---- |
| 10.3 | НН | 144,5 |
| 11.1 | Номинальное напряжение, кВ, ВН | 10 |
| 11.2 | СН | ---- |
| 11.3 | НН | 0,4 |
| 12 | Потери ХХ, кВт | 0,27 |
| 13 | Ток ХХ, % | 2,5 |
| 14.1 | Напряжение КЗ, % ВН-СН |  |
| 14.2 | ВН-НН | 4,5 |
| 14.3 | СН-НН |  |
| 15 | Система охлаждения | Естественная |
| 16 | Марка масла | ТКп |
| 17 | Способ защиты масла от увлажнения | Встроенный воздухоочиститель |
| 18 | Тип переключающего устройства | ПБВ в нейтрали ВН ±2х2,5% |

КАРТОЧКА ТИПОВОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ТП

| № поз. | Наименование электрооборудования | Тип |
| --- | --- | --- |
| - РУ 10 кВ |  |  |
| - Камера трансформатора 10/0,4 кВ |  |  |
| 2.1 | Силовой трансформатор | ТМ-100 10/0,4 кВ |
| - РУ 0,4 кВ |  |  |

Сведения об отходящих линиях

| № поз. | Наименование электрооборудования | Протяженность | Кадастровый номер | Балансовая принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-302 (КИЗ «Ломы») до жилых домов по адресу: Ивановская обл., Ивановский р-он, д. Ломы, дома №№58-85 | 1000 (м) | - | ООО «ИВЭСК» |
| 2. | СИП-2 2х16 от КТП-302 (КИЗ «Ломы») на уличное освещение д. Ломы | 1500 (м) | - | Администрация Коляновского сельского поселения |

Сведения об испытаниях и измерениях

| № | Контур ТП/разъединит. |  | Трансформаторы |  | РУ-6кВ |  | Разрядники 6 и 0,4 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Результат измерения | № трансф-ра | Результат измерения | Дата | Результат измерения | Дата | Результат измерения |
|  |  | Заключение | Дата |  |  | Заключение |  | Заключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Сведения о ремонте, реконструкции, выполнении директивных

указаний и мероприятий по актам браков и аварий

| Дата | Описание работ | Должность, фамилия и подпись производителя работ |
| --- | --- | --- |