ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ

ПАСПОРТ

Электросетевой комплекс

КТП-810 СНТ «Пригородный», СНТ «ЗЧМ-5»

(Ивановская область, Ивановский район, Подвязновское с.п., СНТ «Пригородный»)

Составил: _______________________________________С.А. Пшеничников

Проверил: ______________________________________С.А. Корычев

Паспорт составлен «20» сентября 2024г.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

| Наименование | КТП-810 «СНТ Пригородный» 63 кВА 6/0,4 кВ, ЛЭП-6-0,4 кВ |  |
| --- | --- | --- |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1977 |  |
| Балансовая принадлежность | ООО «ИВЭЛС» (ИНН: 3702171348) |  |
| Основной потребитель | СНТ «Пригородный», СНТ «ЗЧМ-5» |  |
| Показатели надежности потребителя | третья категория |  |
| Сезонность потребителя | всесезонное потребление |  |
| Питающая линия | Основная | КВЛ-6кВ «ТП-559 – ТП-984» |
|  | Резервная | - |

ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ

| Зав.№ тр-ра | Тип | Мощность | Группа соедин. | ВН | НН | Uк % | ПБВ | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н/д | ТМ-63/6/0,4 | 63 кВА | Y/Zо-11 | 6,3кВ | 0,4кВ | 4,1 | ± 2х2,5% | 1977 |

ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В СОСТАВЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

| № | Наименование | Протяженность, м | Опоры | Эксплуатационная ответственность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-6 кВ |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-6кВ А-50 от оп.7 КВЛ-6кВ «ТП-559 – ТП-984» до КТП-810 СНТ «Пригородный» | 5 м | 1 анкерная деревянная на ж/б пасынках | ООО «ИВЭЛС» |
| ЛЭП-0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4кВ СИП-4 4х25 «Алл. Каменки» (СНТ «Пригородный») | 139м | 3 ж/б промежуточные; 1 анкерная деревянная на ж/б пасынках | ООО «ИВЭЛС» |
| 2 | ВЛ-0,4кВ А-25 «Нерльская алл.» (СНТ «Пригородный») | 168м | 5 деревянных на ж/б пасынках | ООО «ИВЭЛС» |
| 3 | ВЛ-0,4кВ А-25 «Плесская алл.» (СНТ «Пригородный») | 168м | 5 ж/б промежуточные | ООО «ИВЭЛС» |
| 4 | ВЛ-0,4кВ А-25 «ул. Палехская» (СНТ «Пригородный») | 200м | 6 деревянных на ж/б пасынках | ООО «ИВЭЛС» |
| 5 | КЛ-0,4кВ АВВг 4*25 до водокачки (СНТ «Пригородный») | 300м | - | ООО «ИВЭЛС» |
| 6 | ВЛ-0,4кВ СИП-2 4х25 «алл. Каменки» (СНТ «ЗЧМ-5») | 138м | 5 ж/б промежуточные | ООО «ИВЭЛС» |
| 7 | ВЛ-0,4кВ СИП-2 4х16 «ул. Палехская» (СНТ «ЗЧМ-5») | 219м | 5 ж/б промежуточные | ООО «ИВЭЛС» |
| 8 | ВЛ-0,4кВ СИП-2 4х16 «алл. Пестяковская» (СНТ «ЗЧМ-5») | 218м | 5 ж/б промежуточные | ООО «ИВЭЛС» |
| 9 | ВЛ-0,4кВ СИП-2 4х16 «алл. Ильинская-хованская» (СНТ «ЗЧМ-5») | 216м | 5 ж/б промежуточные | ООО «ИВЭЛС» |
| 10 | ВЛ-0,4кВ СИП-2 4х16 «алл. Савинская» (СНТ «ЗЧМ-5») | 224м | 5 ж/б промежуточные | ООО «ИВЭЛС» |
| 11 | ВЛ-0,4кВ СИП-2 4х16 до водонапорной башни (СНТ «ЗЧМ-5») | 36м | 1 ж/б промежуточная | ООО «ИВЭЛС» |

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ

| Дата | Описание работ | Должность, фамилия и подпись производителя работ |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПЫТАНИЯХ И ИЗМЕРЕНИЯХ

| № | Дата | Наименование оборудования | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |